| Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение. Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом. Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения. Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Установка и эксплуатация мебели. Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30о С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша. Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок: - не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев; - не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик; - не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП. Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40о С) предметов. По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов. Гарантийные обязательства. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 ”Мебель. Общие технические условия” при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели. Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия. Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели. Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия. Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению. Порядок предъявления претензий по качеству. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей. Свидетельство о приемке. Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации. Дата выпуска изделия 14.08.2022 Отметка ОТК_______________________ E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл., Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1, тел./факс: (84167) 222-08, 205-74. Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77 ТС № RU Д-RU.АЯ52.В01809 |  | Изделие: Набор мебели для спальни Ривьера Шкаф 4х ств Ш.1717 Г. 548 В. 2204 Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства. |
| --- | --- | --- |

| Указания по сборке. Гостиная Ривьера Шкаф 4х ств Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров. Последовательность сборки: Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям. К деталям (1,2,12) прибить опоры (25) гвоздями (20). В детали (1,2,3) установить эксцентрики усиленные (33). В детали (1,3) вбить полкодержатели (27). К деталям (13) прикрутить ответные планки петель (36) евровинтами (21), вкрутить штоки эксцентриков усиленных (33). К детали (3) прикрутить ответные планки петель (26) евровинтами (21). В горизонтальном положении соединить детали (9) с деталями (1,3) еврошурупами (22). Соединить деталь (11) с деталями (1,3) еврошурупами (22). Соединить детали (8) с деталями (2,3) еврошурупами (22). Соединить детали (5,12) с деталями (1,2,3) еврошурупами (22). Соединить деталь (4) с деталями (1,2,12) еврошурупами (22). Установить детали (13), зафиксировать эксцентрики (33). Соединить детали (12) с деталями (13) саморезами (30). Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (14) гвоздями (20) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (16,17). В вертикальном положении навесить створки (6,7), предварительно установив в них петли (36) на саморезы (29). В зеркальную створку (7) правого шкафа установить петли (26) на саморезы (29). К створкам (6) прикрутить ручки (28) саморезами (31) через шайбы декоративные (34). При необходимости на нужном уровне установить штангу (15), для чего к деталям (2,3) прикрутить штангодержатели (35) саморезами (29). После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (26,36). После полной сборки и установки изделия предприятие-изготовитель рекомендует дополнительно соединить секции мебельного набора стяжками межсекционными (32), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Комплектовочная ведомость фурнитуры. Гостиная Ривьера Шкаф 4х ств (упак. №1) №; Наименование; Вид; Кол-во; №; Наименование; Вид; Кол-во. 20; Гвоздь 2х20 цинк; 86; 29; Саморез 4х16; 36. 21; Евровинт; 32; 30; Саморез 4х25; 9. 22; Еврошуруп; 42; 31; Саморез 4х30 для ручки; 4. 23; Заглушка для еврошурупа; 42; 32; Стяжка межсекционная; 2. 24; Ключ еврошурупа; 1; 33; Эксцентрик усиленный; 12. 25; Опора пластмасса; 8; 34; Шайба декоративная; 4. 26; Петля вкладная; 4; 35; Штангодержатель металлический; 2. 27; Полкодержатель металлический; 18; 36; Петля контурная 180 градусов; 12. 28; Ручка С-22; 2. |  | Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Гостиная Ривьера Шкаф 4х ств №; Наименование; Размер; Кол-во; № упак; №; Наименование; Размер; Кол-во; № упак. 1; Стенка правая; 2184х520; 1; 2; 10; Полка; 510х796; 3; 5. 2; Стенка левая; 2184х520; 1; 2; 11; Полка верхняя; 488х816; 1; 5. 3; Перегородка; 2008х520; 1; 3; 12; Цоколь; 1684х80; 4; 4. 4; Стенка верхняя; 1717х545; 1; 4; 13; Накладка декор; 80х2184; 3; 2. 5; Стенка нижняя; 520х1684; 1; 4; 14; Стенка задняя; 422х1713; 5; 3. 6; Створка; 2084х364; 2; 6; 15; Штанга металл; 863; 1; 4. 7; Створка с зеркалом; 2084х364; 2; 7; 16; Соединитель; 868; 4; 4. 8; Полка соединительная; 520х868; 2; 5; 17; Соединитель; 800; 4; 4. 9; Полка соединительная; 520х800; 2; 4. Схема сборки. Гостиная Ривьера Шкаф 4х ств |
| --- | --- | --- |